# ДАННЫЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1. Наименование вещества/Изготовитель и компания

Торговая марка Cramolin:

Plastik Артикул №120

Производитель Morgan Chemische Produkte GmbH

В случае необходимости Телефон 07041/9634-0 Факс 07041/963429

## 2. Состав/Информация о компонентах

### Химическое описание

Полиакрилат, растворитель. Газ-вытеснитель: пропан/бутан.

### Опасные компоненты

| Номер компонента | Описание | % содержание в воздухе | Обозначение | R.-показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 30 | F+ | 12 |
| 67-64-1 | Ацетон | 16 | F | 11 |
| 107-98-2 | метоксипропанол | 12 | - | 10 |
| 123-86-4 | н-бутилацетат | 32 | - | 10 |

## 3. Возможная опасность

Чрезвычайно огнеопасный. При использовании может образовывать взрывоопасную форму при смеси с воздухом, особенно на земле.

## 4. Меры безопасности

При дыхании: Принудительная вентиляция свежего воздуха. При проявлении

симптомов отравления обратится за медицинской помощью.

Контакт с глазами: Тщательно промыть большим количеством воды. Обратится за

медицинской помощью.

Контакт с кожей: Незамедлительно вымыть с мылом.

## 5. Действия в случае пожара

Средства тушения: Углекислый газ, пена, порошковые огнетушители.

В случае пожара, по возможности удалите баллоны с лаком

из опасной зоны, или охладите их водой.

## 6. Действия в случае непреднамеренного разлива

Остерегайтесь воспламенения! Промокните разлитый лак при помощи впитывающего материала. Опорожните пролившиеся баллоны и поместите их в утилизационный отсек.

## 7. Хранение и транспортировка

Хранение: Используйте лак только в хорошо проветриваемых помещениях. Опасайтесь источников воспламенения – не курите. Защищайте от прямых солнечных лучей.

Транспортировка: Никогда не перевозите в пассажирском салоне транспортных средств.

## 8. Воздействие продукта и индивидуальные средства защиты

Компоненты: пропан/бутан – предельно допустимая концентрация загрязнений в воздухе производственных помещений (ПДК) 500 ppm (промиль - миллионная часть), метоксипропанол – ПДК 100 ppm, н-бутилацетат – ПДК 200 ppm. Все ПДК согласно немецкой регламентации.

Респираторное оборудование: необходимо при недостаточной вентиляции и

при использовании большого объема продукта.

Защита глаз: надевать защитные очки при использовании

большого объема продукта.

Защита кожи: надевать перчатки, предохраняющие от растворителей,

при использовании большого объема продукта.

После работы и перед перерывами вымыть руки с мылом. Во время работы запрещается - есть, пить или курить.

## 9. Физические и химические свойства

Форма: аэрозоль цвет: бесцветный запах: растворителей

параметр метод

Изменение состояния: не используется

Точка воспламенения: не используется

Температура возгорания: >300°С (аэрозоль)

Пределы взрыва нижний: 1,0 % в воздухе

верхний: 13,0 % в воздухе

Давление паров: (20°С) ~ 3.2 бара (внутреннее давление баллона)

(50°С) ~ 5.5 бара (внутреннее давление баллона)

Плотность: (20°С) ~ 0.78 гр./мл вычисляется

Растворимость: (20°С) ~ частично растворяется в воде

Уровень РН: не используется

Вязкость: не используется

## 10. Устойчивость и химическая активность

Термический распад: нет, когда используется согласно инструкции.

Опасный распад продуктов: нет, когда используется согласно инструкции.

Опасные реакции: свыше 50°С опасность взрыва.

## 11. Токсикологическая информация

Компоненты пропан/бутан, метоксипропанол, н-бутилацетат.

Вдыхание большого объема паров растворителя и газа-вытеснителя приводит к наркотическому опьянению. Повторное и продолжительное воздействие паров растворителя может быть опасно для здоровья. Растворители иссушают кожу.

Токсикологическое воздействие продукта в целом не известно.

## 12. Экологическая информация

По немецкому классу загрязнения воды: 1 класс (немецкой классификации) загрязнения воды. Не следует сливать в канализацию или открытые воды.

## 13. Утилизация

Утилизировать полностью пустые баллоны, в том числе и без газа-вытеснителя__________.

Ключевой номер утилизации: 20 01 22 согласно европейскому каталогу утилизации.

## 14. Правила транспортировки

ADR: 1950 аэрозоли Класс: 2 Код №: 5 F граничный №: 2201

ограниченное кол-во

RID: 1950 аэрозоли Класс: 2 Код №: 5 F граничный №: 201

ограниченное кол-во

IMO/IMDG: аэрозоли Класс: 2 Pkg-group: -

ограниченное кол-во UN-№:1950 EmS-№: 2-13 MFAG-№: 310/330

ICAO/IATA-DGR: аэрозоли, Класс: 2.1 Sub-Risk: - Pkg-group: ll

огнеопасные в-ва., UN-№:1950 Pkg-group: Pass. 203/75кг-Cargo 203/150кг

содержащие пропан/бутан

и ацетон.

Дополнительная информация: IATA/DGR – только для внешней упаковки, и не указывается в транспортной декларации.

## 15. Управляющая информация

### Требования по маркировке:

Символы горения и чрезвычайно огнеопасен.

Герметическая упаковка: защита от прямых солнечных лучей и от перегрева более 50°С. Не прижигать и не прокалывать баллон, даже после использования. Не распылять при открытом пламени или при раскаленных докрасна объектах. Не распыляйте в воздухе спрей без необходимости. При использовании может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Избегайте источников воспламенения – не курите. Используйте для работы хорошо вентилируемые помещения. Не допускайте в зону работы детей.

# ДАННЫЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1. Наименование вещества/Изготовитель и компания

Торговая марка Cramolin:

Urethane clear Артикул №121

Производитель Morgan Chemische Produkte GmbH

В случае необходимости Телефон 07041/9634-0 Факс 07041/963429

## 2. Состав/Информация о компонентах

### Химическое описание

Уретан модифицированный соевым маслом в углеводородах. Газ - вытеснитель: пропан/бутан.

### Опасные компоненты

| Номер компонента | Описание | % содержание в воздухе | Обозначение | R.-показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-83-5 | Изогексан | 26 | F | 11 |
| 64742-82-1 | Лигроиновый растворитель 140/200 | 10 | Xn | 65-10 |
| 64742-95-6 | Ароматические углеводороды | 11 | Xn | 65-10 |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 36 | F+ | 12 |

## 3. Возможная опасность

Чрезвычайно огнеопасный. При использовании может образовывать взрывоопасную форму при смеси с воздухом, особенно на земле.

## 4. Меры безопасности

При дыхании: Принудительная вентиляция свежего воздуха. При проявлении

симптомов отравления обратится за медицинской помощью.

Контакт с глазами: Тщательно промыть большим количеством воды. Обратится за

медицинской помощью.

Контакт с кожей: Незамедлительно вымыть с мылом.

## 5. Действия в случае пожара

Средства тушения: Углекислый газ, пена, порошковые огнетушители.

В случае пожара, по возможности удалите баллоны с лаком

из опасной зоны, или охладите их водой.

## 6. Действия в случае непреднамеренного разлива

Удалите источники воспламенения! Промокните разлитый лак при помощи впитывающего материала. Опорожните пролившиеся баллоны и поместите их в утилизационный отсек.

## 7. Хранение и транспортировка

Хранение: Используйте лак только в хорошо проветриваемых помещениях. Опасайтесь источников воспламенения – не курите. Защищайте от прямых солнечных лучей. Соблюдайте правила хранения огнеопасных аэрозолей.

Транспортировка: Никогда не перевозите в пассажирском салоне транспортных средств.

## 8. Воздействие продукта и индивидуальные средства защиты

Компоненты: пропан/бутан – предельно допустимая концентрация загрязнений в воздухе производственных помещений (ПДК) 1000 ppm (промиль - миллионная часть) и изогексан – ПДК 200 ppm.Все ПДК согласно немецкой регламентации.

Респираторное оборудование: необходимо при недостаточной вентиляции и

при использовании большого объема продукта.

Защита глаз: надевать защитные очки при использовании

большого объема продукта.

Защита кожи: надевать перчатки, предохраняющие от растворителей,

при использовании большого объема продукта.

После работы и перед перерывами вымыть руки с мылом. Во время работы запрещается - есть, пить или курить.

## 9. Физические и химические свойства

Форма: аэрозоль цвет: желтоватый запах: растворителей

параметр метод

Изменение состояния: не используется

Точка воспламенения: не используется

Температура возгорания: <300°С (аэрозоль)

Пределы взрыва нижний: 0,6 % в воздухе

верхний: 10,9 % в воздухе

Давление паров: (20°С) 2.8 бара (внутреннее давление баллона)

(50°С) ~ 4.5 бара (внутреннее давление баллона)

Плотность: (20°С) ~ 0.70 гр./мл вычисляется

Растворимость: (20°С) не растворяется в воде,

растворяется в большинстве органических растворителей

Уровень РН: не используется

Вязкость: не используется

## 10. Устойчивость и химическая активность

Термический распад: нет, когда используется согласно инструкции.

Опасный распад продуктов: нет, когда используется согласно инструкции.

Опасные реакции: свыше 50°С опасность взрыва.

## 11. Токсикологическая информация

Компоненты пропан/бутан, изогексан и лигроиновый растворитель.

Вдыхание большого объема паров растворителя и газа-вытеснителя приводит к наркотическому опьянению. Повторное и продолжительное воздействие паров растворителя может быть опасно для здоровья. Растворители иссушают кожу.

Токсикологическое воздействие продукта в целом не известно.

## 12. Экологическая информация

По немецкому классу загрязнения воды: 2 класс (немецкой классификации) загрязнения воды. Не следует сливать в канализацию или открытые воды.

## 13. Утилизация

Утилизировать полностью пустые баллоны, в том числе и без газа