### Методика

### Ремонт холодильного агрегата (по засорению отдельных элементов и замерзанию влаги в капиллярной трубке)

| Признаки дефекта | Дефект | Рекомендуемый способ восстановления. Предельные допустимые нормы |
| --- | --- | --- |
| Агрегат работает непрерывно. Повышена температура в камере. Наличие частичного или полного оттаивания испарителя. После выключения компрессора не слышно журчания хладона в месте входа капиллярной трубки в испаритель. | Засорение капиллярной трубки. | . При дефекте «засорение капиллярной трубки» холодильный прибор направляется в ремонтную мастерскую с предоставлением, на время ремонта, потребителю подменного холодильника. В ремонтной мастерской: Продуть капиллярную трубку с обратной стороны (со стороны входа ее в испаритель) азотом с давлением около 15 атм. При непроходимости системы по давлением в 15 атм., распаять стык входа капиллярной трубки в испаритель, удалить 20-30 мм капиллярной трубки и проверить проходимость системы. Также возможно применение специальных гидропрессов для прочистки капиллярных трубок. Произвести пайку стыков. Заменить фильтр-осушитель Первичное вакуумирование проводится до остаточного давления 64 Па. Заполнить агрегат хладоном, необходимым для удаления влаги - 60 г хладона. Вторичное вакуумирование агрегата должно быть длительностью не менее 20 минут, до остаточного давления 10 Па. После заполнения холодильного агрегата хладоном следует, не снимая клапанной полумуфты, обкатать холодильник и проверить его температурно-энергетические характеристики в течении 2-3 суток. При необходимости стравить или добавить хладон и снова обкатать холодильный прибор. Проверить агрегат на герметичность. |