|  |  | Параметры токового реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение реле | Вариант замены | Сопротивление позистора R поз., Ом | Ток срабатывания А, не более | Ток отпускания, А, не более | Номинальный ток, I ном., A | Номинальное напряжение, U ном. В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РТК-3М-05 (-06)(-07) | РЗД |  | 3,35 | 2,80 | 1,2 | 220 |
| Р3 | РЗ-2; РПЗП; РПЗП2 |  | 4,1 | 3,7 | 1,4 | 220 |
| РЗД | РЗД-2; РПЗП: РПЗП2 |  | 3,3 | 2,8 | 1,2 | 220 |
| РПЗП | РПЗП2 | 25±5 |  |  | 1,4 | 220 |
| РПЗП2, |  | 25±5 |  |  | 1,4 | 220 |
| ПЗР, |  | 25±5 |  |  | 1,4 | 250 |
| MPV-14 |  | 25±5 |  |  | 1,4 | 220-240 |
| РПЗП2-01, |  | 25±5 |  |  | 1,2 | 220 |
| ПЗР-01, |  | 25±5 |  |  | 1,2 | 250 |
| MPV-12 |  | 25±5 |  |  | 1,2 | 220-240 |
| РПЗП2-02 |  | 4,7±0,94 |  |  | 3,0 | 130 |
| ПЗР-02 |  | 4,7±0,94 |  |  | 2,4 | 130 |
| РПЗП2-03 |  | 25±5 |  |  | 0,9 | 220 |
| ПЗР-03, |  | 25±5 |  |  | 0,9 | 250 |
| MPV-09 |  | 25±5 |  |  | 0,9 | 220-240 |
| ПЗР-04. |  | 25±5 |  |  | 0,5 | 250 |
| MPV-05 |  | 25±5 |  |  | 0,5 | 220-240 |
| ПЗР-05 |  | 25±5 |  |  | 1,5 | 250 |
| ПЗР-10 |  | 4,7±0,94 |  |  | 1,5 | 130 |
| ПЗР-11 |  | 4,7±0,94 |  |  | 2,0 | 130 |