Информация о взаимозаменяемости компрессоров, выпускаемых различными производителями, необходима для подбора компрессора при ремонте холодильного оборудования. Ниже приведены сведения о совместимости компрессоров различных моделей и торговых марок, сгруппированные по типу хладагента: даны параметры компрессоров, работающих на хладагенте R134a, на хладагенте R12 и на хладагенте R600a. Для удобства подбора компрессора указан тип и приблизительный литраж холодильника или морозильника, в котором применяется агрегат данной модели.

Параметры компрессоров, работающих на хладагенте R134a.

Фреон R134a. Мощность, л.с.; Тип изделия и объем, л; Марка и модель компрессора. Однодверный холодильник; Однодверный холодильник; Морозильник; ZEM; Aspera; Еmbraco; Danfoss; L'Unite Hermetique; Necchi. 1/12; 160; 120; 90; .; .; .; TL2.5F; AZ1320Y; ETR3. 1/10; 200; 160; 120; GD36AA; BP1058Z; .; TL3F TLSE3F TL3G; AZ1330Y; ETR3,5. 1/8; 220; 240; 200; GL45AA GL45AN*; BP1084Z; EM45HNR EM140; TL4F TLES4F TL4G; AZ1335Y AZ1339Y AZ1345Y; ETR4 HETR4. 1/6; 400; 325; 270; GL60AA GL60AN*; BPM1111Z; EMI60HER EM150 EM165; TL5F TLS5F TL5G TLES5F; AEZ1358Y AEZ1348Y; ET5R HETR5 ESC5 ETR5,5 HETR5,5. 1/5; 500; 410; 350; GL75AA GL80AN*; NB1116Z B3117Z*; FF17,5HAK FGS70HA FGV70HA; NL6F NLE6F TLS6F TLSE6F FR7,5G; AEZ1365Y; ESR7 ESR7K ESC7 HHESR7. 1/4; 600; 480; 400; GL90AA GL90AN* GL99AA(+); NB1118Z B3119Z*; FFI8,5HAK FGS90HA FGV80HA; NL7F TLS7F TLES7F FR8,5G; AEZ1380Y; ESR8,5 ESR8,5K HHES8,5 ESC9 ESC9K HHEESR9. 1/4; 800; 600; 500; .; .; .; NLF9F NLE9F FR10G; .. 1/3; 1200; 800; 600; .; E1121Z; .; NL11F FR11G; ESC11K HHESR11 ESC13K.

Параметры компрессоров, работающих на хладагенте R134a.

Мощность, л.с.; Тип изделия и объем, л; Марка и модель компрессора. Однодверный холодильник; Однодверный холодильник; Морозильник; Electrolux; Samsung; Verdichter; Matsushita; TEE Tecumseh; Goldstar. 1/12; 160; 120; 90; GD30AB GD30AA GD36AB; OF605H OF700 OF700H; AZ47Y; .. 1/10; 200; 160; 120; GL35AA GD40AA GD40AB; .; .; AZ68Y; .. 1/8; 220; 240; 200; GL45AA GL45AB GL40AA GL40AB; VD143QLIU2; OF789H OF789; SB43C90 SB48C10 SB51C SB48; AZ82Y; NR45. 1/6; 400; 325; 270; GL60AA GL60AB GL50AA GL50AB; VD152QLIU2; OF1033A OF1033H; SB51C10 D66C; AZ107Y AZ90Y. 1/5; 500; 410; 350; GL80AA GL80AB GL70AA GL70AB; VD162QLIU2; .; D66C13 D77C15 DA66; AE123Y AZ121Y; V69. 1/4; 600; 480; 400; GL99AA GL99AB GL90AA GL90AB GL90AB GL99AD GL99AL; SK170QLIIU; .; D91C18 D77 DA77; AE148Y; V80 V88. 1/4; 800; 600; 500; .; .; .; .; AE176Y; .. 1/3; 1200; 800; 600; GP12BB GP12AB; .; DA91C; AE196Y; ..

Параметры компрессоров, работающих на хладагенте R12.

Фреон R12. Мощность, л.с.; Тип изделия и объем, л; Марка и модель компрессора. Однодверный холодильник; Однодверный холодильник; Морозильник; ZEM; Aspera; Embraco; Danfoss; L'Unite Hermetique; Necchi. 1/12; 160; 120; 90; .; .; PW3,5K7 PW3K6; TL2,5A TL2,5B; Z1320A AE127. 1/10; 200; 160; 120; .; BP1058A; PW3,5K6 PW3,5K7; TL3A TL3B; AZ1328A AEZ1332A AE10Z7; ESM3. 1/8; 220; 240; 200; L45AV; BP1084A; PW4,5K9 EM40NP PW4,5K7; TL4A TL4B; AZ1335A AEZ1336A AE8ZA7; ESM4. 1/6; 400; 325; 270; L55AV; BP1111A; PW5,5K9 PW5,5K11 EM55NP; TL5A; AZ1345A AZ1340A AEZ1343A AE6ZA7 AE66ZD7; ESM5. 1/5; 500; 410; 350; L76AV L76BV*; BP1116B B3117A*; PW7,5K14 FF7,5BK FF7,5BKW FF6BK; FR7,5A NL6A FR7,5B; AZ1355D AEZ1360A AE5ZF9; ESM7. 1/4; 600; 480; 400; L88AV L88BV*; B1118B B3118B* B3119B; PW9K18 PW11K22 FF8,5BK FF8,BKW; FR8,5A NL7A FR8,5B; AEZ1380A AE4ZF11 AEZ1480B; ESM8. 1/4; 800; 600; 500; .; .; .; FR10A FR10B; ESM9. 1/3; 1200; 800; 600; .; E1121A E3121A*; FF108K; SC12A; AEZ1410D AE1410A; ESM11.

Параметры компрессоров, работающих на хладагенте R12.

Мощность, л.с.; Тип изделия и объем, л; Марка и модель компрессора. Однодверный холодильник; Однодверный холодильник; Морозильник; Electrolux; Prescold; Unidad Hermetica; Matsushita; LEC; Bosch; AEG. 1/12; 160; 120; 90; D36AS DS33AU L33AU; AS14; FN24N45 FN25N40 FN29N60; V612; LK31,2. 1/10; 200; 160; 120; L40W L40AS L40AU; AS12; LF14 12L264. 1/8; 220; 240; 200; L45AU L45AW; AS8; D40AS L40AU; FN43F67S FNE75WS5A S060LKAA S075LKAA; 8L300; V792; LK39 LK45. 1/6; 400; 325; 270; L55AT L55AU; AS6 AS66; FN5188S FNE100WS5; 6L377; V1040; LK55,2 LK55,4. 1/5; 500; 410; 350; L76BW L76AW L76AT; AM55ZF AM5ZF; L55GR L65AS L76AS L76AT; FN66F11S FN73F13S FNE125WS5 D115; 5L476; V1350. 1/4; 600; 480; 400; L88BW L88AV L88FW; AM4C; L88AS L88AVBV L88BS L88BW; D116; 5L476; V1450. 1/4; 800; 600; 500; QM43. 1/3; 1200; 800; 600; P12BW P12FW; L88GR L99GV L99CV; FN91F17S FN110F22S D119 D122; 4L690 3/4L766 3L831.

Параметры компрессоров, работающих на хладагенте R600a.

Фреон R600a. Мощность, л.с.; Тип изделия и объем, л; Марка и модель компрессора. Однодверный холодильник; Однодверный холодильник; Морозильник; Aspera; Danfoss; Electrolux. 1/12; 160; 120; 90; .; TLES4K TLS4K; HV44AH. 1/10; 200; 160; 120; BPM1058Y / 1072Y; TLES5K TLS5K; HV57AH. 1/8; 220; 240; 200; BPE1084Y; TLES7K TLES6K TLS6K TLS7K; HL70AH HL60AH HV67AH. 1/6; 400; 325; 270; BPE1111Y; TLES9K TLESS8K TLS8K NLE9K TLS9K; HL99AH HL90AH HL80AH. 1/5; 500; 410; 350; NBM1116Y; NLE13K NLE10K NL10K NLE11K NL11K; HP14AH HP12AH. 1/4; 600; 480; 400; NBM1118Y; NLE15K NL15K; HP16AH. 1/3; 1200; 800; 600; .; .; HP18AH.

* - модели с дополнительным масляным охлаждением