### Хар-ки компрессоров на холодильниках Атлант

Сопротивление обмоток электродвигателей компрессоров в холодном состоянии:
Компрессора С-К, С-КМ, С-KO,
мощность ВТ, применяемое РКТ
60 - пусковая обмотка = 63,5 Ом рабочая обмотка = 40,4 Ом РКТ-1
75 - 43,4 26,4 РКТ-1;
100 - 27,9 18,9 РКТ-1;
120 - 21,1 18,3 РКТ-2;
140 - 20,1 15,1 РКТ-2;
160 - 19,6 14,7 РКТ-2;
175 - 19,1 14,3 РКТ-2;
200 - 17,6 11,9 РКТ-3.

Компрессора С-КН,
мощность ВТ, применяемое РКТ
60 - 34,3 21,7 PKT-5;
90 - 27,9 18,9 PKT-5;
110 - 21,1 18,3 PKT-6;
130 - 21,1 18,3 PKT-6;
150 - 20,1 15,1 PKT-6.